บทที่ X การคัดเลือกเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

(Technology and Tool Selection)

X.1 บทนำ

โครงการ Hybrid Network Monitoring and Policy Orchestration Framework เป็นการพัฒนากรอบการทำงานสำหรับตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดการกฎการทำงานของเครือข่ายแบบผสม (Hybrid Network) ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายแบบดั้งเดิม (Traditional Network) และเครือข่ายที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ (Software-Defined Networking: SDN)

การพัฒนาระบบจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีหน้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลเครือข่าย การประมวลผลข้อมูล การประเมินความเสี่ยง การตัดสินใจเกี่ยวกับกฎ ตลอดจนการส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์เครือข่ายและตรวจสอบผลการดำเนินการ

การคัดเลือกเครื่องมือจึงพิจารณาจากความสามารถในการทำงานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่ออกแบบ ความเหมาะสมต่อการพัฒนาต้นแบบ ความสามารถในการเชื่อมต่อผ่านมาตรฐานหรือส่วนติดต่อโปรแกรม และการรองรับการขยายระบบในอนาคต

เนื้อหาในบทนี้อธิบายเทคโนโลยีที่กำหนดสำหรับโครงการ หน้าที่ของแต่ละเครื่องมือ ความสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานของระบบ รวมถึงข้อจำกัดและส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้

X.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเทคโนโลยีและเครื่องมือ

การคัดเลือกเทคโนโลยีสำหรับโครงการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- Functional Compatibility: เครื่องมือต้องรองรับหน้าที่และความต้องการของระบบที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายและการจัดการกฎ

- Interoperability: สามารถทำงานร่วมกับระบบหรืออุปกรณ์ประเภทอื่นผ่านมาตรฐานและส่วนติดต่อที่เหมาะสม เพื่อลดการพึ่งพาผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง

- Integration Capability: สามารถเชื่อมต่อกับ Framework ผ่าน API, Protocol หรือรูปแบบข้อมูลที่นำมาประมวลผลได้

- Feasibility: สามารถติดตั้ง พัฒนา และทดสอบได้ภายใต้ทรัพยากรและระยะเวลาของโครงการ

- Extensibility: รองรับการเพิ่มเติม Monitoring Source และ Enforcement Adapter โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการหลักของระบบ

- Verifiability: สามารถตรวจสอบผลการทำงานของเครื่องมือหรือผลจากคำสั่งที่ระบบส่งไปได้

- Maintainability: มีเอกสารอ้างอิงและแนวทางการพัฒนาที่ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบในอนาคต

หลักเกณฑ์เหล่านี้นำมาใช้ประกอบการประเมินและกำหนดบทบาทของเครื่องมือในแต่ละส่วนของ Framework

X.3 ภาพรวมเทคโนโลยีและเครื่องมือ

ตารางที่ X.1 แสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ โดยแบ่งสถานะตามความคืบหน้าของการออกแบบและการทดลอง

| เทคโนโลยี / เครื่องมือ | บทบาทในระบบ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu Linux | สภาพแวดล้อมสำหรับพัฒนาและทดสอบ | ใช้งานแล้ว |
| Zeek | ตรวจสอบและสร้าง Network Traffic Logs | ติดตั้งและทดลองแล้ว |
| Wireshark / PCAP | ตรวจสอบข้อมูลระดับ Packet และสนับสนุนการวิเคราะห์เพิ่มเติม | กำหนดเป็นเครื่องมือสนับสนุน |
| ntopng | แหล่งข้อมูล Monitoring เพิ่มเติมผ่าน API | เคยทดลอง / รองรับในแนวคิด |
| Python | พัฒนา Adapter และโมดูลประมวลผลของ Framework | แนวทางการพัฒนา |
| PostgreSQL | จัดเก็บข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของ Framework | กำหนดเป็นฐานการออกแบบเบื้องต้น |
| OpenDaylight | SDN Controller | กำหนดใช้และเคยทดลอง |
| Open vSwitch (OVS) | อุปกรณ์ SDN สำหรับบังคับใช้กฎ | กำหนดใช้และเคยทดลอง |
| Mininet | จำลองและทดสอบเครือข่าย SDN | ใช้ทดลองแล้ว |
| VyOS | อุปกรณ์เครือข่าย Traditional สำหรับการทดสอบ | แนวทางที่เลือกสำหรับ PoC |
| RESTCONF / OpenFlow | กลไกสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ SDN | กำหนดใช้และเคยทดลอง |
| SSH / Device API | กลไกจัดการอุปกรณ์ Traditional | อยู่ระหว่างเลือกวิธีที่เหมาะสม |
| AI/ML Libraries | สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง | รอข้อสรุปการออกแบบ Analysis |
| React / TypeScript / Vite | สร้างหน้า Dashboard ต้นแบบด้วยข้อมูลจำลอง | ใช้ในงานต้นแบบ UI |

สถานะในตารางแสดงระดับความคืบหน้าของเครื่องมือแต่ละรายการ มิได้หมายความว่าทุกเครื่องมือได้รับการพัฒนาและเชื่อมต่อเข้ากับ Framework อย่างสมบูรณ์แล้ว

X.4 เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเครือข่าย (Network Monitoring)

X.4.1 Zeek Network Monitor

Zeek เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทราฟฟิกเครือข่ายที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากการรับ Packet และสร้างบันทึกเหตุการณ์ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง (Structured Logs)

โครงการกำหนดให้ Zeek เป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวมข้อมูลเครือข่าย โดยข้อมูลที่สำคัญคือ conn.log ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการสื่อสาร เช่น Source IP Address, Destination IP Address, Port, Protocol, Duration, จำนวน Packet และปริมาณข้อมูลที่รับส่ง

ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำเข้าสู่ Incoming Adapter เพื่อเตรียมและปรับให้อยู่ใน Common Telemetry Schema ก่อนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ของ Framework

เหตุผลในการเลือกใช้: Zeek สามารถสร้างข้อมูลระดับ Connection/Flow ที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยลดภาระในการประมวลผล Packet ทั้งหมดด้วย Framework โดยตรง และเหมาะสำหรับนำข้อมูลไปพัฒนากระบวนการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ข้อจำกัด: ข้อมูลใน conn.log ไม่ได้ครอบคลุมรายละเอียด Payload ทั้งหมด และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสยังมีข้อจำกัดตามข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จริง

X.4.2 Wireshark และ Packet Capture (PCAP)

Wireshark เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารในระดับ Packet โดยสามารถอ่านไฟล์ PCAP หรือ PCAPNG และแสดงรายละเอียดของ Protocol รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ภายใน Packet

โครงการกำหนดให้ Wireshark และข้อมูล PCAP มีบทบาทสนับสนุนการตรวจสอบเชิงลึกและการพัฒนา Feature สำหรับการวิเคราะห์ในกรณีที่ข้อมูลจาก Zeek ยังไม่เพียงพอ

แนวทางที่อยู่ระหว่างการประเมินคือการเลือกประมวลผล Packet เฉพาะ Traffic หรือ Flow ที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด แทนการวิเคราะห์ Packet ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้ TShark สำหรับการดึงข้อมูลที่ต้องการออกจากไฟล์ PCAP

เหตุผลในการเลือกใช้: สามารถตรวจสอบรายละเอียดระดับ Packet และใช้เปรียบเทียบข้อมูลกับบันทึกที่ Zeek สร้างขึ้นได้

ข้อจำกัด: การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลระดับ Packet อาจต้องใช้พื้นที่จัดเก็บและทรัพยากรประมวลผลมากกว่าข้อมูลสรุประดับ Flow อีกทั้ง Payload ที่ถูกเข้ารหัสไม่สามารถอ่านเนื้อหาต้นฉบับได้โดยปราศจากข้อมูลสำหรับถอดรหัสที่เหมาะสม

X.4.3 ntopng

ntopng เป็นเครื่องมือ Network Traffic Monitoring ที่ใช้แสดงข้อมูลและสถิติการสื่อสารภายในเครือข่าย

ในแนวคิดการออกแบบช่วงแรกของโครงการ ntopng ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งข้อมูล Monitoring ที่สามารถเชื่อมต่อผ่าน API เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ Framework

แม้ปัจจุบันจะกำหนดให้ Zeek เป็น Monitoring Source หลัก แต่ ntopng ยังคงเป็นตัวอย่างของแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สถาปัตยกรรมแบบ Incoming Adapter สามารถรองรับได้

การใช้ ntopng เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจริงจะต้องตรวจสอบรูปแบบข้อมูล API และความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งก่อน

X.5 เครื่องมือสำหรับพัฒนา Framework และจัดการข้อมูล

X.5.1 Python Programming Language

Python เป็นภาษาที่อยู่ในแนวทางการพัฒนาส่วนประมวลผลของ Framework โดยเฉพาะโมดูลที่ต้องรับข้อมูลจากเครื่องมือภายนอก จัดการโครงสร้างข้อมูล และเชื่อมต่อกับส่วนประกอบอื่นของระบบ

ส่วนที่คาดว่าจะพัฒนาด้วย Python ได้แก่ Incoming Adapter, Data Preprocessing, Normalization, Risk Analysis, Decision and Rule Processing และ Enforcement Adapter

เหตุผลในการพิจารณา: Python มีความเหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล การเชื่อมต่อ API และการพัฒนาโมดูลวิเคราะห์ข้อมูล จึงสามารถช่วยให้การพัฒนาและทดสอบ Framework มีความยืดหยุ่น

อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง Backend และ Library ที่ใช้สำหรับแต่ละโมดูลยังต้องกำหนดรายละเอียดในขั้นการออกแบบทางกายภาพและการพัฒนาจริง

X.5.2 PostgreSQL Database

PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่นำมาใช้เป็นฐานในการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นของ Framework

การออกแบบฐานข้อมูลอ้างอิงจาก Entity Relationship Diagram (ERD) ที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล Monitoring, ข้อมูลที่ผ่าน Normalization, ผลการวิเคราะห์, ข้อมูลกฎ และประวัติการบังคับใช้กฎ

PostgreSQL มีชนิดข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลเครือข่าย เช่น INET, CIDR และ MACADDR ซึ่งสามารถนำมาใช้จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ IP, Subnet และ MAC Address ตามความเหมาะสม

เหตุผลในการพิจารณา: รองรับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การรักษาความถูกต้องของข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างหลากหลายตาม Data Model ของ Framework

ทั้งนี้ โครงสร้างฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ยังเป็น Design Baseline ซึ่งอาจปรับรายละเอียดด้านชนิดข้อมูล ดัชนี และประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่การพัฒนาและทดสอบจริง

สำหรับข้อมูล PCAP หากมีการจัดเก็บในระบบ อาจเลือกเก็บไฟล์แยกจากฐานข้อมูล และบันทึกตำแหน่งไฟล์พร้อม Metadata ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูล เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่

X.6 เครื่องมือสำหรับการควบคุมและบังคับใช้กฎเครือข่าย (Network Enforcement)

X.6.1 OpenDaylight SDN Controller

OpenDaylight เป็นแพลตฟอร์ม SDN Controller ที่โครงการกำหนดให้ทำหน้าที่จัดการการสื่อสารระหว่าง Framework กับอุปกรณ์ในเครือข่าย SDN

Framework ติดต่อกับ OpenDaylight ผ่าน RESTCONF API เพื่อจัดการข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับ Flow Rule จากนั้น OpenDaylight ใช้ OpenFlow Plugin ในการติดต่อและจัดการ Flow Rule ของอุปกรณ์ที่รองรับ OpenFlow

เหตุผลในการเลือกใช้: OpenDaylight มีความสามารถด้านการจัดการเครือข่ายด้วยโปรแกรม และมีส่วนติดต่อที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับ Enforcement Adapter ของ Framework ได้

โครงการเคยทดลองการส่งคำสั่งติดตั้ง Flow Rule ผ่าน RESTCONF ไปยัง OpenDaylight และตรวจสอบการทำงานร่วมกับ Open vSwitch ในสภาพแวดล้อมทดสอบแล้ว

X.6.2 Open vSwitch (OVS)

Open vSwitch เป็น Software Switch ที่กำหนดให้ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เครือข่าย SDN สำหรับรับและบังคับใช้ Flow Rule

OVS สามารถประมวลผล Packet โดยอ้างอิงเงื่อนไขใน Flow Table และดำเนินการตาม Action ที่กำหนด เช่น การส่งต่อหรือการทิ้ง Packet ตามความสามารถของกฎและอุปกรณ์

เหตุผลในการเลือกใช้: OVS สามารถทำงานร่วมกับ OpenDaylight ผ่าน OpenFlow และเหมาะสำหรับสร้างสภาพแวดล้อมทดลองที่สามารถกำหนดและตรวจสอบ Flow Rule ได้

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เครื่องมืออย่าง ovs-ofctl และ ovs-vsctl เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ Flow และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องของ OVS

X.6.3 VyOS

VyOS เป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ใช้สร้าง Router หรืออุปกรณ์เครือข่ายเสมือน โดยถูกกำหนดเป็นแนวทางสำหรับใช้ทดสอบ Traditional Network Enforcement ของโครงการ

บทบาทของ VyOS คือการเป็นอุปกรณ์ปลายทางที่รับกฎผ่าน Traditional Enforcement Adapter โดยใช้วิธีบริหารจัดการที่เหมาะสมกับความสามารถของอุปกรณ์ เช่น SSH หรือ HTTPS API

เหตุผลในการพิจารณา: สามารถสร้าง Router แบบเสมือนเพื่อทดลองการตั้งค่ากฎเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ Hardware จริง และช่วยให้ทดสอบแนวคิดการจัดการกฎสำหรับเครือข่ายแบบดั้งเดิมได้

อย่างไรก็ตาม ต้องตรวจสอบการรองรับคำสั่ง รูปแบบกฎ และวิธีเรียกคืนค่าการตั้งค่าของ VyOS ก่อนยืนยันความสามารถของ Traditional Enforcement Adapter

X.6.4 Protocol และ Interface สำหรับการเชื่อมต่อ

Framework แยกการบังคับใช้กฎออกเป็นสองเส้นทาง ได้แก่ SDN Enforcement และ Traditional Enforcement ซึ่งใช้กลไกสื่อสารแตกต่างกัน

สำหรับ SDN Enforcement จะใช้ RESTCONF เป็นช่องทางติดต่อจาก Framework ไปยัง OpenDaylight และใช้ OpenFlow เป็นกลไกควบคุม Flow Rule ระหว่าง Controller กับ OVS

ส่วน Traditional Enforcement ใช้วิธีที่เหมาะกับอุปกรณ์ เช่น SSH หรือ API ผ่าน Enforcement Adapter ทั้งนี้ NETCONF ยังคงเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่สถาปัตยกรรมสามารถรองรับได้ หากอุปกรณ์และ Adapter ที่พัฒนารองรับการใช้งานดังกล่าว

Framework จะไม่สมมุติว่าทุกอุปกรณ์รองรับ Action เหมือนกันทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความสามารถของอุปกรณ์และแปลง Generic Rule ให้เหมาะสมก่อนส่งคำสั่ง

X.7 เครื่องมือสำหรับจำลองเครือข่ายและทดสอบระบบ

X.7.1 Mininet

Mininet เป็นเครื่องมือ Network Emulator ที่ใช้สร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายเสมือน ประกอบด้วย Host, Switch และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

โครงการใช้ Mininet สำหรับทดลองเครือข่าย SDN รวมถึงทดสอบการเชื่อมต่อของ Open vSwitch กับ OpenDaylight และพฤติกรรมของเครือข่ายเมื่อมีการกำหนด Flow Rule

เหตุผลในการเลือกใช้: สามารถสร้าง Topology สำหรับการทดลองและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครือข่ายจริงจำนวนมาก

Mininet จึงมีบทบาทสำคัญในการทำ Proof of Concept ของกระบวนการ SDN Enforcement ก่อนนำแนวคิดไปเชื่อมต่อกับ Framework ฉบับสมบูรณ์

X.7.2 Ubuntu Linux

Ubuntu Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับติดตั้งและทดลองเครื่องมือของโครงการ โดยได้มีการติดตั้งและทดลอง Zeek บน Ubuntu แล้ว

ระบบปฏิบัติการดังกล่าวสามารถใช้สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม การทดสอบการสื่อสารผ่านเครือข่าย และการติดตั้งเครื่องมือที่ทำงานบน Linux

การกำหนดรูปแบบ Deployment จริงของแต่ละโมดูลยังต้องพิจารณาตามทรัพยากรและผลการทดสอบระบบในขั้น Implementation

X.8 เครื่องมือที่อยู่ระหว่างการประเมิน

X.8.1 AI and Risk Analysis

การออกแบบโมดูล Risk Analysis ยังอยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียด โดยต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Feature ที่สามารถรวบรวมได้จาก Monitoring Source กับวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสม

Python และ Library ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น scikit-learn เป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถนำมาศึกษาได้ แต่ยังไม่ถือเป็นการยืนยัน Model หรือ Algorithm สำหรับระบบ

การตัดสินใจเลือกเครื่องมือจะพิจารณาจากประเภทของข้อมูลที่มีอยู่ ความสามารถในการประมวลผล ผลลัพธ์ที่ต้องการ และวิธีประเมินประสิทธิภาพของโมดูล

X.8.2 User Interface และ Dashboard

โครงการได้ทดลองสร้าง Dashboard ต้นแบบโดยใช้ React, TypeScript และ Vite ร่วมกับข้อมูลตัวอย่าง เพื่อศึกษาแนวทางการแสดงข้อมูล Monitoring, Risk Analysis, Rule และ Enforcement

อย่างไรก็ตาม Dashboard ดังกล่าวเป็นต้นแบบสำหรับแสดงผล ไม่ใช่ระบบที่เชื่อมต่อกับ Backend หรืออุปกรณ์เครือข่ายจริง

การเลือกเทคโนโลยีสำหรับ User Interface ของ Framework ฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการออกแบบ API และระบบจัดการผู้ใช้ จะดำเนินการตามความต้องการที่กำหนดในขั้น Implementation

X.9 ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือกับกระบวนการทำงานของ Framework

เครื่องมือที่เลือกใช้มีบทบาทสนับสนุนกระบวนการหลักของ Framework ดังนี้

Monitoring and Preprocessing (P1) ใช้ Zeek เป็นแหล่งข้อมูลหลัก และใช้ Wireshark/PCAP สนับสนุนการตรวจสอบ Packet โดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ Incoming Adapter เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผล

Normalization and Data Management (P2) ใช้โมดูลประมวลผลของ Framework เพื่อแปลงข้อมูลให้อยู่ใน Common Telemetry Schema และจัดการข้อมูลตามโครงสร้างฐานข้อมูลที่กำหนด

Risk Analysis (P3) ประมวลผลข้อมูลที่ผ่าน Normalization เพื่อสร้างผลการประเมินความเสี่ยง โดยวิธีวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้จะสรุปจากการออกแบบและทดสอบโมดูล Analysis

Rule Decision and Approval (P4) ใช้ Decision and Rule Module เพื่อจัดการข้อเสนอเกี่ยวกับกฎ และรองรับการพิจารณาอนุมัติ ปฏิเสธ หรือปรับแก้โดยผู้ใช้หรือผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายตามขั้นตอนที่กำหนด

Rule Enforcement and Verification (P5) ใช้ Enforcement Adapter สำหรับแปลงและส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ปลายทาง โดยฝั่ง SDN ใช้ OpenDaylight และ OVS ส่วนฝั่ง Traditional ใช้อุปกรณ์ทดสอบอย่าง VyOS ผ่านวิธีบริหารจัดการที่เลือกไว้

หลังการส่งคำสั่ง Framework จะตรวจสอบผลการดำเนินการและค่าการตั้งค่าหรือกฎที่อยู่บนอุปกรณ์ตามความสามารถของแต่ละ Adapter พร้อมบันทึกผลลัพธ์เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

การตรวจสอบดังกล่าวมุ่งยืนยันผลการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกฎบนอุปกรณ์เป็นหลัก ไม่ได้หมายความว่ามีการทดสอบ Traffic จริงทุกครั้งหลังการติดตั้งกฎ

X.10 สรุป

การคัดเลือกเทคโนโลยีและเครื่องมือของโครงการ Hybrid Network Monitoring and Policy Orchestration Framework มุ่งเน้นให้แต่ละส่วนของระบบสามารถทำงานร่วมกันผ่านโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นและลดการพึ่งพาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เฉพาะราย

Zeek ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับ Network Monitoring โดยมี Wireshark และ PCAP เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ขณะที่ OpenDaylight และ Open vSwitch ทำหน้าที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎในเครือข่าย SDN และ VyOS เป็นแนวทางสำหรับทดลองการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายแบบดั้งเดิม

ส่วนของการประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะพัฒนาตามโครงสร้างและข้อกำหนดของ Framework โดยพิจารณาเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพิ่มเติมเมื่อมีผลการประเมินความเป็นไปได้

การแยกหน้าที่ของเครื่องมือผ่าน Incoming Adapter และ Enforcement Adapter ทำให้ Framework สามารถรองรับเครื่องมือ Monitoring และอุปกรณ์เครือข่ายที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกันได้ภายใต้กระบวนการจัดการกฎร่วมกัน ทั้งนี้ ความสามารถในการทำงานร่วมกันจริงจะต้องได้รับการยืนยันจากผลการพัฒนาและการทดสอบระบบ

เอกสารอ้างอิงสำหรับบทนี้

- Zeek Documentation — https://docs.zeek.org/

- Wireshark User's Guide — https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/

- OpenDaylight Documentation — https://docs.opendaylight.org/

- Open vSwitch Documentation — https://docs.openvswitch.org/

- Mininet Documentation — https://mininet.org/

- VyOS Documentation — https://docs.vyos.io/

- PostgreSQL Documentation — https://www.postgresql.org/docs/